UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ

FACULTAD DE INGENIERÍA

Departamento de Ingeniería en Computación e Informática

LABORATORIO 1: VLAN

Autor: Manuel Tapia

Diego Valencia

Curso: Laboratorio de Redes

Profesor: Diego Aracena

ARICA, 1 de septiembre, 2019

Contenido

I. INTRODUCCIÓN	3

II. OBJETIVOS	4

2.1 Propósito	4

2.2 Objetivo General	4

2.3 Objetivos Específicos	4

III. DESARROLLO	5

3.1 Marco teórico	5

3.1.1 VLAN	5

3.1.2 Protocolo 802.1Q	5

3.2 Equipamiento utilizado	5

3.3 Armado de las VLAN en switch	6

3.3.1 Configuración de las VLAN en el router	6

3.3.2 Configuración de 2 VLAN en router (VLAN 100 y 101)	7

3.4 Pruebas de conectividad en una misma VLAN	8

3.5 Pruebas de conectividad en distinta VLAN	10

3.6 Implementación de VLAN’s con Routerboard Mikrotik 1100	12

3.6.1 Configuración de las VLAN’s	12

3.6.2 Pruebas de conectividad en una misma VLAN	13

3.6.3 Pruebas de conectividad en distintas VLAN	13

3.7 VLAN curso	15

IV. CONCLUSIONES	17

V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	18

# I. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se realiza una documentación e investigación acerca de cómo realizar una red VLAN (Protocolo 802.1Q) y la correcta comunicación de host entre ellas. Para esto se llevaron a cabo diferentes actividades prácticas con diferentes configuraciones y routers, lo que permitió entender las mecánicas de funcionamiento de switch de diferentes marcas de manera práctica, reforzando el marco teórico entregado tanto en clases como en el curso de Comunicación de datos.

El informe, está distribuido de la siguiente manera, primero se detalla un breve marco teórico acerca del protocolo 802.1Q para la creación de VLAN, se detalla el equipamiento utilizado y posteriormente cada actividad práctica con sus respectivos resultados. Finalizando con una conclusión del trabajo realizado.

# II. OBJETIVOS

## 2.1 Propósito

El propósito del presente documento es detallar las actividades prácticas realizadas para el laboratorio 1 del curso Laboratorio de redes.

## 2.2 Objetivo General

Entender el funcionamiento de los diferentes switch presentes en el laboratorio Azufre y su funcionamiento según protocolos de comunicación para implementar una Red VLAN.

## 2.3 Objetivos Específicos

- Estudiar el protocolo 802.1Q y aplicar sus características en el equipamiento utilizado para el laboratorio.

- Comprender los pasos a seguir para configuraciones de VLAN en dispositivos switch r presentes en el laboratorio Azufre.

- Realizar pruebas de conectividad de las VLAN creadas.

- Interconectar VLAN creadas en dispositivos físicos switch distintos y realizar pruebas de conectividad.

# III. DESARROLLO

## 3.1 Marco teórico

### 3.1.1 VLAN

VLAN (Virtual Local Area Network) o también Redes de área local virtual, permite definir múltiples redes de área local virtuales, lógicamente independientes, dentro de un mismo dispositivo físico. Una de las principales ventajas y usos de estas es que permiten reducir el dominio de difusión mediante la administración de la red separando segmentos lógicos de una LAN. Por ejemplo, separando los departamentos de una empresa, los cuales no deberían intercambiar información.

### 3.1.2 Protocolo 802.1Q

El protocolo de etiquetado IEEE 802.1Q es el más común para el etiquetado de las VLAN. Es un mecanismo que permite a múltiples redes compartir de forma transparente un switcho sistema intermedio físico sin problemas de interferencia entre ellas.

El IEEE 802.1Q se caracteriza por utilizar un formato de trama similar a 802.3 (Ethernet) donde solo cambia el valor del campo Ethertype, que en las tramas 802.1Q vale 0x8100, y se añaden dos bytes para codificar la prioridad, el CFI y el VLAN ID. Este protocolo es un estándar internacional y por lo dicho anteriormente es compatible con bridges y switchs sin capacidad de VLAN.

## 3.2 Equipamiento utilizado

Para la realización de las actividades prácticas fue necesario la utilización del siguiente equipamiento disponible en el laboratorio Azufre y de propiedad de los integrantes del equipo de trabajo:

- Switch D-Link DES 3526

- RouterBoard 1100 Mikrotik (como switch)

- PC1: MacBook Pro (macOS - Unix)

- PC2: Notebook Acer swift 3 (Windows 10)

En una primera parte del laboratorio, se realizó el armado de 2 VLAN utilizando el switch D-Link DES 3526 y los 2 notebook de los integrantes del equipo de trabajo. Posteriormente se realizaron similares actividades con el Routerboard 1100.

En una parte final, se implementó una red que incluía 2 VLAN, en donde cada VLAN estaba implementada en 2 switch distintos de diferentes equipos de trabajo. Para ese caso se utilizaron 2 switch D-Link DES 3526.

## 3.3 Armado de las VLAN en switch

Para esta primera actividad de segmentación de LAN a VLAN, se armó un entorno vlan utilizando un switch DLink DES 3526, cuya configuración fue la siguiente:

- IP: 10.90.90.90

- netmask: 255.0.0.0

Se utilizaron dos computadoras (PC1 y PC2) con IP cambiadas manualmente de la manera:

- IP PC1: 10.90.90.123

- IP PC2: 10.90.90.132

Ambas computadoras fueron conectadas al switch antes mencionado.

### 3.3.1 Configuración de las VLAN en el router

Para implementar las VLAN en el router, fue necesario acceder a la interfaz de configuraciones del router, lo cual fue posible accediendo mediante el navegador a la IP 10.90.90.90.

Para la creación de las VLAN se debió acceder al módulo de configuración de VLAN en la interfaz, una vez hecho esto, se encuentra  con la siguiente vista de la interfaz, en la cual se realizarán todas las configuraciones de las VLAN:

Ilustración 1. Configuración por defecto de las VLAN

Dicha imagen representa la VLAN que está configurada por defecto en el switch, la cual involucra a todos los puertos presentes en el switch.

Para la actividad de configuración de la VLAN requeridas para el laboratorio, es necesario deshabilitar los puertos desde el 1 al 8 para que estos puedan ser usados sin problemas por las VLAN que se crearán manualmente, para ello fue necesario modificar la configuración de la VLAN por defecto, quedando de la siguiente manera:

Ilustración 2. Configuración modificada para liberar puertos.

### 3.3.2 Configuración de 2 VLAN en router (VLAN 100 y 101)

Luego de deshabilitar los puertos 1 al 8 de la VLAN por defecto, o en caso contrario habilitarlos para que puedan ser utilizados en otras VLAN, se realizó la creación de dos nuevas VLAN, estas son:

- VLAN 100 (Puertos: 1,2,5,6)

- VLAN 101 (Puertos: 3.4.7.8)

En la interfaz de configuración del router, las VLAN 100 y 101 se deben configurar de la manera que se presenta en las imágenes XXXXX y XXXX, para que estos cambios sean aplicados es necesario seleccionar el botón “Apply” presente en la parte inferior izquierda de cada imágen.

- VLAN 100

Ilustración 3. Configuración de la VLAN 100

- VLAN 101

Ilustración 4. Configuración de la VLAN 101

Finalmente, la configuración de las VLAN se resume en la siguiente imagen que representa las VLAN creadas:

Ilustración 5. VLAN creadas

En los siguientes ítems el informe se presentan las pruebas de conectividad realizadas ante las configuraciones de las VLAN. Los paquetes que se envían o reciben en un host son administrados por el protocolo ICMP, el cual es el encargado de verificar una conexión exitosa o errónea.

## 3.4 Pruebas de conectividad en una misma VLAN

Para probar la conectividad de, en este caso, la VLAN 100, se conectaron los PC1 y PC1 a esta, esto se representa en la siguiente imagen:

Ilustración 6. Conexión de los PC's en una misma VLAN

El PC1 fue conectado al puerto 3 (VLAN 101) y el PC2 al puerto 4 (VLAN 101)

Luego se procedió a ejecutar el comando PING en ambos sentidos. Los resultados de este comando se pueden ver en las imágenes de a continuación:

- PC1 → PC2

Ilustración 7. Prueba de conectividad de mediante ping desde PC1 a PC2

Además, se aplicó el comando “tracert”, para determinar la distancia, en términos de saltos, entre los PC1 y PC2, lo cual arrojó lo siguiente.

Ilustración 8. Aplicación del comando traceroute desde PC1 a PC2

Esto quiere decir que para solo fué necesario un salto para llegar desde el PC1 a PC2, dicho salto refiere a la llegada directa del paquete desde el PC1 a PC2.

- PC2 → PC1

Ilustración 9. Prueba de conectividad mediante ping desde PC2 a PC1.

Como se puede apreciar en las imágenes anteriores, al estar conectados los dos PC’s a la misma VLAN, el ping sucede sin problemas.

## 3.5 Pruebas de conectividad en distinta VLAN

Para la realización de esta actividad fue necesario conectar ambos PC’s en VLAN distintas, para ello el PC2 fue cambiado a la VLAN101. Esto se representa en la siguiente imagen:

Ilustración 10. Conexión de los PC's en distintas VLAN.

El PC1 fue conectado al puerto 1 (VLAN 100) y el PC2 al puerto 8 (VLAN 101)

Ahora al hacer un ping se puede observar que provoca Timeout puesto que no puede acceder a la IP solicitada. Esto se debe a que al estar en distintos VLAN sin una interconexión entre las VLAN no es posible el intercambio de datos entre los dos PC’s. Lo anterior se representa en la siguiente imagen:

Ilustración 11. Prueba de conetividad mediante ping desde PC1 a PC2.

Ilustración 12. Prueba de conectividad mediante ping desde PC2 a PC1

Para solucionar este problema se utilizó una técnica llamada “VLAN trunking”, con la cual se deja un puerto de “trunk” o troncal para interconectar las dos VLAN, este puerto pertenece a las dos VLAN y todos los frames enviados de una a otra VLAN pasan por el link troncal creado. A continuación, en la imagen X se puede observar cómo se realiza el VLAN trunking entre dos VLANs:

Ilustración 13. VLAN interconectadas mediante puerto troncal.

En este caso, el PC 1 y PC2 fueron conectados a los puertos 1 y 7 respectivamente, quedando en VLAN’s distintas aún. Y los puertos “trunk” fueron los puertos 4 y 6, pertenecientes a VLAN’s distintas.

Luego se realizaron nuevamente los pings de los dos PCs de distintas VLAN pero esta vez con el VLAN trunking configurado y los resultados fueron los sgtes (imagen).

Ilustración 14. Prueba de conexión mediante ping desde PC2 a PC1

Como se puede observar ahora si es posible realizar un ping del pc con ip 10.90.90.132 al pc con ip 10.90.90.123 que se encuentran en distintas VLANs.

Ilustración 15. Prueba de conexión mediante ping desde PC1 a PC2

## 3.6 Implementación de VLAN’s con Routerboard Mikrotik 1100

### 3.6.1 Configuración de las VLAN’s

Para esta actividad, se realizan pasos similares a la configuración de VLAN’s en el switch DES-3526, pero utilizando en este caso el routerboard mikrotik 1100.

Para configurar los entornos VLAN en dicho routerboard fue necesaria la instalación de “Winbox”, la cual es una aplicación que permite la administración de Mikrotik RouterOS (Sistema operativo del routerboard mikrotik) usando una interfaz gráfica. Esta herramienta nos permitió la creación de las VLAN’s.

Para la configuración de las VLAN, una vez abierto Winbox, se debe ingresar a la sección de configuración de Switch → VLAN. Luego de esto debe aparecer la siguiente ventana.

Ilustración 16. Configuración de bridges.

Ilustración 17. Configuración de VLAN

Como se puede apreciar en la imagen, se configuraron 2 bridges (puentes) con un conjunto de puertos asociados a estos y dado esto se crean las 2 VLAN requeridas, con ID 1 y 2 respectivamente. Los puertos asociados a cada VLAN son los siguientes:

- VLAN ID:1 → 6, 7, 8, 9

- VLAN ID:2 → 1, 2, 3, 4

### 3.6.2 Pruebas de conectividad en una misma VLAN

Para este caso, se conectaron los PC1 y PC2 a una misma VLAN, en esta caso, a la VLAN con ID 2, en los puertos 1 y 2 respectivamente.

- PC1 → PC2

Ilustración 18. Prueba de conectividad mediante ping desde PC1 a PC2.

- PC2 → PC1

Ilustración 19. Prueba de conectividad mediante ping desde PC2 a PC1.

### 3.6.3 Pruebas de conectividad en distintas VLAN

Para este caso, se conectaron los PC1 y PC2 a VLAN distintas dentro del routerboard mikrotik. El PC1 fue conectado al puerto 2 (VLAN ID 2) y el PC2 al puerto 8 (VLAN ID 1). Esto se representa en la siguiente imagen:

Ilustración 20. Conexión de PC's en distintas VLAN.

Al realizar el comando ping desde el PC1 al PC2, ocurre lo siguiente:

Ilustración 21. Ping erróneo desde PC1 a PC2.

Al realizar el comando ping entre los PC’2 ocurre la pérdida de paquetes. Esta acción no es posible realizarla correctamente debido a que no se ha configurado ningún enlace troncal que interconecte las dos VLAN configuradas en el routerboard. Para solucionar el problema, se realizó la creación del enlace troncal y esto se representa en la siguiente imagen:

Ilustración 22. Enlace troncal entre VLAN.

Ilustración 23. Conexión de los PC's en distintas VLAN mediante enlace troncal.

Luego de configurar los bridges y conectar la VLAN mediante un cable de red, se realiza una nueva prueba del comando ping, lo cual arroja lo siguiente:

- Ping desde PC1 a PC2, visto por Wireshark

Ilustración 24. Prueba de conectividad mediante ping desde PC1 a PC2.

Se puede apreciar en las líneas marcadas con rosado, que el ping se realiza de manera correcta dado que el request realizado desde el PC1 (IP: 10.90.90.123) hacia el PC2 es recibido y respondido correctamente mediante un reply por el PC2. Esto quiere decir que el ping se realizó de manera exitosa concluyendo en una correcta conexión entre las VLAN del routerboard mikrotik.

## 3.7 VLAN curso

El propósito de esta actividad fue comunicar dos o más computadores de distintas VLAN creadas en distintos switchfísicos. Para esta parte del laboratorio se trabajó en conjunto con el Equipo de Mino Burgos e Iván Cardemil. Sus PCs tenían como IP 10.90.90.91 y 10.90.90.93 respectivamente. Para poder realizar cualquier tipo de comunicación entre los PC’s se mantuvieron las configuraciones de VLAN con troncal mencionadas anteriormente, pero se agregó un cable directo saliendo de una de las VLAN del router 1 al router 2, lo que permitió la comunicación entre los PC’s de manera similar al ejercicio anterior.

Ilustración 25. Conexión de las VLAN y PC's en distintos switch.

A continuación, se muestran los ping realizados a IP’s en una VLAN situada en otro switch físico (grupo Mino-Ivan):

Ilustración 26. Ping a 10.90.90.91 (VLAN externa)

Ilustración 27. ping a 10-90.90.93 (VLAN EXTERNA)

Y finalmente se puede observar que el ping funciona tanto a una vlan del mismo router o a una vlan de un router externo. A continuación, se muestra una foto de mencionado:

Ilustración 28. Comparativa entre ping entre una VLAN de un mismo switch y distinto switch.

Aquí se puede ver que funciona el ping desde 10.90.90.132 (VLAN100 ROUNTER 1) hacia 10.90.90.123 (VLAN101 ROUTER 1) y 10.90.90.91 (VLAN2 ROUTER 2).

# IV. CONCLUSIONES

El este primer laboratorio se pudo aplicar todo el conocimiento teórico que se ha obtenido a través de las clases de cátedra de cursos de redes y comunicaciones realizados con anterioridad.

Se comprendió el uso de herramientas switch u router mediante la modificación de sus configuraciones para lograr con éxito las actividades solicitadas en el laboratorio.

En base a la aplicación y testeo de las redes creadas, se pudo comprender los errores de conectividad que pueden ocurrir al realizar actividades como las del presente laboratorio. Dichos errores pudieron solucionarse en base a investigación acerca de las configuraciones necesarias para lograr los objetivos de las actividades.

Como aprendizaje final, se pudo comprender la utilidad de las VLAN y su potencial.

Obs:

Confunde los sistemas intermedios, actualmente son dos switch (2 niveles) y routers(3 niveles) .. falta grave

Muy escueto en su relato, faltando explicaciones, por ejemplo como conectaron los dos switch en las VLAN grupal, algunos seteos

Desordenado varias figuras con xxx ..

Objetivos mal redactados y falta en la denominación de los sistemas intermedios

Marco teórico, realmente un saludo a la bandera, muy reducido

V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] VLAN wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/VLAN.

[2] Pagina web miktrotik: https://mikrotik.com/download.

[3] Libro Computer Networking: A top down Approach (6th edition) - J.F.Kurose y K. W. Ross.